MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES

MARCHE PASSE SELON UNE PROCEDURE ADAPTEE (MAPA)

(ART. 27 du CMP)

FOURNITURES D’UN SAN ISCSI AU

VICE-RECTORAT DES ILES DE WALLIS ET FUTUNA

MAPA n° 03/2016

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

(CCTP)

Vice- Rectorat des îles de Wallis et Futuna

BP 244  – Mata’Utu – 98600 Wallis

Tél. / Fax : 00 (681) 72.28.28

Représentant du pouvoir adjudicateur : Madame la vice-rectrice des îles de Wallis et Futuna

Comptable assignataire : M. le directeur des finances publiques des îles de Wallis et Futuna

Le présent CCTP contient 3 pages numérotées de 1 à 3

ARTICLE 1 : OBJET ET GENERALITES

1.1 Objet et forme du marché

La présente consultation a pour objet la fourniture d’un SAN iSCSI pour effectuer de la réplication asynchrone depuis un SAN existant au vice-rectorat des îles de Wallis et Futuna.

Le présent CCTP définit les prescriptions techniques relatives à la fourniture d’un SAN iSCSI

Le présent marché ne deviendra effectif et ne pourra recevoir exécution qu’après notification de bon(s) de commande(s) au fournisseur.

ARTICLE 2 : NATURE DES PRESTATIONS

2.1  Définition des termes de la prestation

Le titulaire s’engage à effectuer toutes les prestations nécessaires en vue de fournir au vice-rectorat, le SAN décrit ci-dessous.

Le SAN demandé doit respecter les caractéristiques suivantes :

- Format rack 19 pouces

- Alimentations redondées hotplug

- Unités de gestion de stockage redondées (Storage Processors)

- 8 Ports Ethernet 10Gbps (4 par Storage Processor)

- Mode RAID : RAID 5 + hotspares.

- Protocole demandé iSCSI

- Disques SAS 10K de 900GB avec 19To de stockage brut minimum et 12To de stockage utile minimum en RAID5 avec hotspares.

- 3 disques SSD minimum de 200GB avec fonction de cache haute performance.

- Réplication asynchrone depuis un SAN EMC VNXe3200 existant.

Le SAN proposé doit impérativement être compatible avec l’existant dans le but d’effectuer de la réplication asynchrone depuis le SAN existant au vice-rectorat dont les caractéristiques sont mentionnées ci-dessous :

- Marque du SAN existant au vice-rectorat : EMC

- Modèle : VNXe 3200

Le matériel doit être garanti 3 ans avec livraison des pièces détachées au vice-rectorat en une semaine maximum après une panne. Un stock de pièces détachées à Wallis ou en Nouvelle Calédonie est demandé pour les pièces d’usure courante :

- Alimentations

- Disques durs

- Ventilateurs

Tout matériel non compatible avec l’existant sera écarté.

Des références dans la fourniture de matériels comparables à Wallis et Futuna seront un plus.

Les matériels doivent être neufs et en bon état à la réception sur le territoire de Wallis et Futuna.

Le candidat s’engage sur la date de livraison mentionnée sur le bordereau de prix.

En cas d’indisponibilité d’une référence pour la date indiquée dans le cahier des charges, le titulaire en informe le vice-rectorat par mail et s’engage à livrer le plus rapidement possible.

Si cette indisponibilité est due à une faute ou à une négligence du titulaire, des pénalités de retard seront appliquées dans les conditions fixées par le CCAG-TIC.

Le titulaire s’engage à reprendre le matériel en cas d’erreur sur le bon de livraison. Dans ce cas, la reprise se fait aux frais du titulaire.

2.2  Lieu d’exécution.

La livraison doit s’effectuer au service des systèmes d’information du vice-rectorat des îles de Wallis et Futuna. Le candidat s’engage sur la date de livraison indiquée sur le bordereau de prix.

La livraison doit être conforme à la commande.

Pour toute livraison, il y aura délivrance d’un bon de livraison précisant la référence de la commande, l’identification du titulaire, la date de livraison, sa nature et la quantité de matériels livrés

| Signature du candidat : Représentant habilité à signer le marché A Le |  |
| --- | --- |