MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES

MARCHE PASSE SELON UNE PROCEDURE ADAPTEE (MAPA)

(ART. 27 du CMP)

FOURNITURE DE SWITCHS 48 PORTS 10G BASE-T ET CONNECTIQUE POUR CŒUR DE RESEAU AU VICE-RECTORAT DES ILES DE WALLIS ET FUTUNA

MAPA n° 07-2017

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

(CCTP)

Vice- Rectorat des îles de Wallis et Futuna

BP 244  – Mata’Utu – 98600 Wallis

Tél. / Fax : 00 (681) 72.28.28

Représentant du pouvoir adjudicateur : Madame la vice-rectrice des îles de Wallis et Futuna

Comptable assignataire : M. le directeur des finances publiques des îles de Wallis et Futuna

Le présent CCTP contient 3 pages numérotées de 1 à 3

ARTICLE 1 : OBJET ET GENERALITES

1.1 Objet et forme du marché

La présente consultation a pour objet fourniture de switchs 48 ports 10G BASE-T et connectique pour cœur de réseau au Vice-Rectorat des îles de Wallis et Futuna.

Le présent CCTP définit les prescriptions techniques relatives à la fourniture des switchs et câbles d’interconnexion

Le présent marché ne deviendra effectif et ne pourra recevoir exécution qu’après notification de bon(s) de commande(s) au fournisseur.

ARTICLE 2 : NATURE DES PRESTATIONS

2.1  Définition des termes de la prestation

Le titulaire s’engage à effectuer toutes les prestations nécessaires en vue de fournir au vice-rectorat, les matériels décrits ci-dessous.

Les switchs doivent répondre aux caractéristiques suivantes

- Caractéristiques générales

  - Format rack 19’’ 1U

  - Administrables L2/L3

- Alimentation électrique

  - Alimentations redondées hotplug 220V alternatif

  - Deux cordons électriques avec prise C13 inclus avec chaque switch

- Ventilation

  - Tous les ventilateurs doivent être hotplug (remplacement à chaud)

  - Le sens de ventilation doit être inversé :

    - Admission d’air frais coté alimentations

    - Echappement d’air chaud coté ports

- Ports et commutation

  - 48 ports RJ45 Ethernet 10Gbps intégrés

  - 6 ports QSFP+ 40Gbps chacun intégrés

  - Capacité de commutation d’1.2Tbps minimum

  - Latence d’une ou deux microsecondes maximum

  - Support des VLANs et VXLANs

  - Support de la technologie Virtual Port Channel ou équivalent (notamment la possibilité de créer des agrégations de liens LACP entre des ports RJ45 de deux différents switchs).

Les câbles de raccordement entre deux switchs de cœur de réseau doivent avoir les caractéristiques suivantes :

- 2 cordons QSFP+ male/male respectant les caractéristiques suivantes :

  - Longueur minimum : 50cm

  - Longueur maximum : 80cm

  - Type de cordon : cuivre

  - Débit supporté : 40GBps

Le matériel doit être garanti 3 ans avec livraison des pièces détachées au vice-rectorat en une semaine maximum après une panne.

Tout matériel non compatible avec l’existant sera écarté.

Des références dans la fourniture de matériels comparables à Wallis et Futuna seront un plus.

Les matériels doivent être neufs et en bon état à la réception sur le territoire de Wallis et Futuna.

Le candidat s’engage sur la date de livraison mentionnée sur le bordereau de prix.

En cas d’indisponibilité d’une référence pour la date indiquée dans le cahier des charges, le titulaire en informe le vice-rectorat par mail et s’engage à livrer le plus rapidement possible.

Si cette indisponibilité est due à une faute ou à une négligence du titulaire, des pénalités de retard seront appliquées dans les conditions fixées par le CCAG-TIC.

Le titulaire s’engage à reprendre le matériel en cas d’erreur sur le bon de livraison. Dans ce cas, la reprise se fait aux frais du titulaire.

2.2  Lieu d’exécution.

La livraison doit s’effectuer au service des systèmes d’information du vice-rectorat des îles de Wallis et Futuna. Le candidat s’engage sur la date de livraison indiquée sur le bordereau de prix.

La livraison doit être conforme à la commande.

Pour toute livraison, il y aura délivrance d’un bon de livraison précisant la référence de la commande, l’identification du titulaire, la date de livraison, sa nature et la quantité de matériels livrés

| Signature du candidat : Représentant habilité à signer le marché A Le |  |
| --- | --- |